实验二  组合逻辑电路Ⅰ（半加器、全加器）

一、实验目的

1. 掌握组合逻辑电路的功能测试。

2. 验证半加器和全加器的逻辑功能。

3. 学会二进制数的运算规律。

二、实验仪器及材料

1、实验仪器设备：双踪示波器、数字万用表、数字电路实验箱

2   器件

74LS00  二输入端四与非门     3片

74LS86  二输入端四异或门     1片

74LS54  四组输入与或非门     1片

三、实验原理

1、数字实验箱简介

该仪器由电源、时钟信号源、输出显示指示部分、数据开关输入、工作区五部分组成

2. 主要使用芯片功能简介：

图2.2

图 2.1

图2.3

四、实验内容及步骤

1. 组合逻辑电路功能测试

（1）用2片74LS00组成图2.1所示逻辑电路。为便于接线和检查，在图中要注明芯片编号及各引脚对应的编号。

（3）图中A、B、C接逻辑开关，Y1，Y2接发光管电平显示。

（4）按表2.1要求，改变A、B、C输入的状态，填表写出Y1，Y2的输出状态。

（5）将运算结果与实验结果进行比较。

2.用异或门（74LS86）和与非门组成的半加器电路

根据半加器的逻辑表达式可知，半加器Y是A、B的异或，而进位Z是A、B相与，即半加器可用一个异或门和二个与非门组成一个电路。如图2.2。

（1）在数字电路实验箱上插入异或门和与非门芯片。输入端A、B接逻辑开关k，Y，Z接发光管电平显示。

（2）按表2.2要求改变A、B状态，填表并写出Y、Z的逻辑表达式。

3.全加器组合电路的逻辑功能测试

（1）写出图2.3电路的逻辑表达式。

（2）根据逻辑表达式列真值表。

（3）根据真值表画出逻辑函数Si 和Ci的卡诺图。

（4）按原理图选择与非门并接线进行测试,填写表2.3各点状态

4.用异或门、与或非门、与非门组成的全加器电路的逻辑功能测试

全加器电路可以用两个半加器和两个与门一个或门组成。在实验中，常用一片双异或门、一片与或非门和一片与非门来实现。

（1）画出用异或门、与或非门和非门实现全加器的逻辑电路图，写出逻辑表达式。

（2）找出异或门、与或非门和与非门器件按自己设计画出的电路图接线，注意：接线时与或非门中不用的与门输入端应该接地。

（3）当输入端Ai  Bi Ci-1为下列情况时，测量Si和Ci的逻辑状态并填入表2.5。

五、实验结果记录与分析

表2.2

| 输入端 | A | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 输出端 | Y | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | Z | 0 | 0 | 0 | 1 |

功能说明：本实验利用异或门（74LS86）和与非门（74LS00）构成半加器，其功能为实现两个二进制数A、B的一位加法。

•	输出Y = A ⊕ B，表示两个输入的“和”输出。

•	输出Z = A · B，表示两个输入的“进位”输出。

状态说明：

实验结果表明：

•	当A、B相同时（00或11），Y=0；

•	当A、B不同时（01或10），Y=1；

•	仅当A=B=1时，Z=1，其余情况Z=0。

图2.3

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

0

1

Si＝A ⊕ B                         Ci＝ A · B

表2.3

| Ai | Bi | Ci-1 | Y | Z | X1 | X2 | X3 | Si | Ci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

功能说明：该实验通过与非门等逻辑器件组合构成三输入全加器电路，实现对三位输入（Ai、Bi、Ci-1）的加法运算。

•	Si = Ai ⊕ Bi ⊕ Ci-1：三输入异或，输出和。

•	Ci = AiBi + (Ai⊕Bi)·Ci-1：输出进位。

•	中间变量Y、Z、X1、X2、X3用于辅助分析电路各逻辑节点的状态。

状态说明：

根据输入变化分析得出：

•	三个输入为000时，输出Si=0，Ci=0；

•	任意两个输入为1时，Si=0，Ci=1；

•	任意一个输入为1时，Si=1，Ci=0；

•	三个输入均为1时，Si=1，Ci=1。

表2.5

| 输入端 | Ai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bi | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | Ci-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 输出端 | Si | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Ci | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

功能说明：本实验通过异或门、与或非门和与非门实现一个门级的全加器电路。输入为Ai、Bi、Ci-1，输出为Si（和）与Ci（进位）。

该电路的设计等价于两个半加器和一个或门的组合。

状态说明：

实验数据显示：

•	三输入为000时，Si=0，Ci=0；

•	仅一个输入为1时，Si=1，Ci=0；

•	两个输入为1时，Si=0，Ci=1；

•	三个输入为1时，Si=1，Ci=1。

六、结论

通过本次实验，成功完成了半加器和全加器的组合逻辑电路搭建与功能测试，验证了相关逻辑电路的正确性与实用性。具体结论如下：

1.	半加器实验中，利用异或门与与非门实现了基本的二进制一位加法运算，实验结果与理论分析一致，验证了Y = A⊕B、Z = A·B的逻辑功能。

2.	全加器组合逻辑实验中，通过对多组输入的测试，确认了三输入加法器的正确逻辑表达式和输出特性，验证了组合逻辑设计的有效性。

3.	门级实现全加器实验中，使用异或门、与或非门和与非门搭建了门级结构的全加器电路，实验结果表明该设计具备良好的逻辑正确性和工程实现价值。

综上所述，本实验不仅加深了对组合逻辑电路的理解，也提升了实际电路搭建与故障判断的能力，为后续学习更复杂的数字系统打下了基础。