门电路的基本概念：实现基本和常用逻辑运算的电子电路

CMOS集成电路的主要特点

- 功耗极低

- 电源电压范围宽

- 抗干扰能力强

- 逻辑摆幅大

- 输入电阻较高

- 扇出能力强

- 可集成度高，温度稳定性好

- 抗辐射能力强

- 成本低

- CMOS电路使用中应注意的问题（引脚不能悬空）

- 注意输入端的静电防护

- 注意输入电路的过流保护

- 注意电源电压极性、防止输出端短路

- ROM（只读存储器）

- 消除竞争冒险的方法

- 引入封锁脉冲

- 引入选通脉冲

- 接入滤波电容

- 修改逻辑设计，增加冗余项：当竞争冒险是由单个变量改变状态引起时，则可用增加冗余项的方法予以消除

- RAM的存储单元

- 静态存储单元

- 动态MOS存储单元

- 存储原理：利用MOS管栅极电容具有暂时存储信息的作用

- 需要定期地给栅极电容补充电荷，通常把这种操作称为刷新或再生

- 静态存储单元与动态存储单元相比，用的管子数多，集成度低，但它是用触发器存储信息，不必定期刷新，外围电路简单，使用方便。

- 单稳态触发器

- ①延时与定时

- ②整形

- 多谐振荡器

- ①秒信号发生器

- ②模拟声响电路

- 施密特触发器

- ①接口与整形

- ②阈值探测和脉冲展宽

- A/D转换过程：取样、保持、量化、编码

- 取样－保持电路的作用：

- 保证在规定时刻准确地读取输人电压，并在转换期间保持该值不变，只有等到转换完毕之后，才能再次取样，读取新的ui值，进行新的转换。

- 量化方法：

1、取Δ=UREF/2"，量化误差为A。去零取整法（去掉零头只取整数）

- 2、取Δ’=UREF /(2"-1)，量化误差为A’。四舍五人法

- 编码的含义：

- 对于ui的某一个值，就有一组对应的二进制数，即二进制代码，该代码也就是相应的ui值的编码。

- 转换速度：

并联比较型A/D转化器>双积分型A/D转换器>逐次渐进型A/D转换器

- D/A和A/D的转换精度主要取决于各自的分辨率（即数字量位数n）和转换误差

- D/A的转换速度主要取决于建立时间ts和转换速率SR

- A/D的转换速度主要取决于电路的类型