启东计算机厂有限公司                                     DVCC系列计算机组成原理

DVCC 系列计算机组成原理系统概述.......................................................................................................2

第一章     DVCC 系列实验机软硬件简介.............................................................................................4

1 ·1  DVCC 系列实验机系统硬件性能...........................................................................................4

1 ·2   DVCC 实验机系统软件性能.................................................................................................6

1 ·3   DVCC 实验计算机的工作条件.............................................................................................6

1 ·4   DVCC 实验计算机功能模块详述.........................................................................................6

1 ·4 ·1  运算器模块（8 位/16 位） ....................................................................................6

1 ·4 ·2  移位寄存器模块.................................................................................................... 12

1 ·4 ·3  寄存器堆模块........................................................................................................ 12

1 ·4 ·4  程序计数器 PC 与地址寄存器模块......................................................................14

1 ·4 ·5  指令寄存器模块.................................................................................................... 15

1 ·4 ·6  启停和时序电路模块............................................................................................ 15

1 ·4 ·7  微程序控制器模块电路........................................................................................ 16

1 ·4 ·8  主存储器单元电路................................................................................................23

1 ·4 ·9  输入设备单元........................................................................................................23

1 ·4 ·10  输出设备单元......................................................................................................25

1 ·4 ·11  系统内部数据总线单元......................................................................................25

1 ·4 ·12  系统外部数据总线单元......................................................................................26

1 ·4 ·13  逻辑信号测量单元（虚拟示波器） ................................................................. 26

1 ·4 ·14  系统控制开关单元..............................................................................................26

1 ·4 ·15  部分信号控制开关..............................................................................................27

1 ·4 ·16  手动、自动切换跳线器......................................................................................27

1 ·4 ·17  单片微机控制单元..............................................................................................30

1 ·4 ·18 大规模电路实验单元............................................................................................30

第二章   联机调试软件简介................................................................................................................ 34

第三章   实验指导................................................................................................................................ 35

实验一     8 位算术逻辑运算实验.............................................................................................36

实验二     带进位控制 8 位算术逻辑运算实验........................................................................40

实验三     16 位算术逻辑运算实验...........................................................................................43

实验四     移位运算器实验........................................................................................................47

实验五     存储器实验................................................................................................................ 49

实验六     微控制器实验............................................................................................................ 52

实验七     基本模型机的设计与实现........................................................................................60

实验八     带移位运算的模型机的设计与实现........................................................................68

实验九     复杂模型机的设计与实现........................................................................................75

实验十     扩展 8255 并行口实验..............................................................................................84

实验十一   扩展 8253 并行口实验..............................................................................................88

实验十二   扩展 ADC0809 模数转换实验....................................................................................93

实验十三   扩展 DAC0832 模数转换实验....................................................................................95

实验十四   双端口 RAM 读写实验................................................................................................97

实验十五   大规模集成电路应用实验一....................................................................................99

实验十六   大规模集成电路应用实验二..................................................................................102

实验十七   大规模集成电路应用实验三..................................................................................105

启东计算机厂有限公司                                     DVCC系列计算机组成原理

启东计算机厂有限公司                                     DVCC系列计算机组成原理

第 三 章     实 验 指 导

本 章 将 详 细 介 绍 每 个 实 验 的 实 验 目 的 、 实 验 原 理 、 软 硬 件 的 设 计 方 法

等 ， 在 实 验 前 实 验 者 必 须 重 温 计 算 机 组 成 原 理 前 序 课 程 《 数 字 逻 辑 》 ， 它 是 完 成 本 章 实 验 的 基 础 。 通 过 本 章 实 验 让 实 验 者 加 深 对 所 学 课 程 的 理 论 知 识 的 理 解 ， 力 图 使 实 验 者 的 实 验 动 手 能 力 与 综 合 能 力 进 一 步 提 高 ， 同 时 可 以 完 成 对 学 生 阅 读 计 算 机 硬 件 逻 辑 图 的 综 合 培 训 。

在 DVCC 系 列 实 验 计 算 机 上 进 行 实 验 时 ， 部 分 实 验 线 路 需 要 实 验 者 自 己  连 接 ， 连 接 时 ， 单 个 信 号 线 相 连 时 ， 选 用 单 股 实 验 导 线 ， 根 据 实 验 中 的 连 线 要 求 ， 将 对 应 信 号 线 相 连 ； 多 个 信 号 线 相 连 时 ， 选 用 排 线 （ 4芯 、 5 芯 、 6 芯 、 8芯 ） ， 根 据 实 验 中 的 连 线 要 求 ， 将 对 应 的 信 号 插 座 连 接 起 来 ， 凡 是 多 芯 信 号 插 座 ， 都 用 一 个 白 色 小 圆 点 作 为 第 一 脚 的 标 志 ， 只 要 一 对 一 就 行 。

做实验前跳线设置：

（1）、J20 ，J21，J22 ，ZI2,CN4 CN0 接上短路片，

（2）、JJ23，J24 ，J25 ，J26 接左边；

（3）、J27,J28  右边；

（4）、J29 不接；

（5）、JA1 ，JA2 ，JA3 ，JA4 置“高阻”；

（6）、JA5 置“接通”；

（7）、JA6 置“手动”；

（8）、JA8置“微程序”

启东计算机厂有限公司                                     DVCC系列计算机组成原理

实 验 一     8位 算 术 逻 辑 运 算 实 验

一 、 实 验 目 的

1 、  掌 握 简 单 运 算 器 的 数 据 传 送 通 路 组 成 原 理 。

2 、  验 证 算 术 逻 辑 运 算 功 能 发 生 器  74LS 18 1 的 组 合 功 能 。

二 、 实 验 内 容

1 、  实 验 原 理

实 验 中 所 用 的 运 算 器 数 据 通 路 如 图 3 － 1所 示 。 其 中 运 算 器 由 两 片

74LS 18 1 以 并 / 串 形 成 8位 字 长 的 ALU 构 成 。 运 算 器 的 输 出 经 过 一 个 三 态 门

74LS24 5 (U 3 3)到 内 部 数 据 总 线 BUSD0 ～ D7插 座 BUS 1 ～ 2 中 的 任 一 个 （ 跳 线 器 JA 3 为 高 阻 时 为 不 接 通 ） ， 内 部 数 据 总 线 通 过 LZD0 ～ LZD 7 显 示 灯 显 示 ；运 算 器 的 两 个 数 据 输 入 端 分 别 由 二 个 锁 存 器 74LS2 73（ U29 、U30 ） 锁 存 ， 两 个 锁 存 器 的 输 入 并 联 后 连 至 内 部 总 线 BUS ， 实 验 时 通 过 8芯 排 线 连 至 外 部 数 据 总 线 EXD0 ～ D7插 座 EXJ 1 ～ EXJ 3 中 的 任 一 个 ；参 与 运 算 的 数 据 来 自 于 8位 数 据 开 并 KD0 ～ KD 7 ，并 经 过 一 三 态 门 74LS2 45（ U5 1）直 接 连 至 外 部 数 据 总 线 EXD0 ～ EXD 7 ， 通 过 数 据 开 关 输 入 的 数 据 由 LD0 ～ LD 7 显 示 。

图 中 算 术 逻 辑 运 算 功 能 发 生 器  74LS 18 1（ U3 1 、 U32 ） 的 功 能 控 制 信 号

S3 、 S2 、 S 1 、 S0 、 CN 、 M 并 行 相 连 后 连 至 6位 功 能 开 关 ， 以 手 动 方 式 用 二 进 制 开 关 S3 、 S2 、 S 1 、 S0 、 CN 、 M来 模 拟 74LS 18 1（ U3 1 、 U32 ） 的 功 能 控 制 信 号 S3 、 S2 、 S 1 、 S0 、CN 、M ； 其 它 电 平 控 制 信 号 LDDR 1 、LDDR2 、ALUB ` 、 SWB ` 以 手 动 方 式 用 二 进 制 开 关 LDDR 1 、 LDDR2 、ALUB 、 SWB来 模 拟 ， 这 几 个 信 号 有 自 动 和 手 动 两 种 方 式 产 生 ，通 过 跳 线 器 切 换 ，其 中 ALUB ` 、SWB `为 低 电 平 有 效 ， LDDR 1 、 LDDR2 为 高 电 平 有 效 。

另 有 信 号 T4 为 脉 冲 信 号 ， 在 手 动 方 式 下 进 行 实 验 时 ， 只 需 将 跳 线 器 J2 3 上 T4 与 手 动 脉 冲 发 生 开 关 的 输 出 端 SD相 连 ， 按 动 手 动 脉 冲 开 关 ， 即 可 获 得 实 验 所 需 的 单 脉 冲 。

2 、 实 验 接 线

本 实 验 用 到 4个 主 要 模 块 ： ⑴ 低 8位 运 算 器 模 块 ， ⑵ 数 据 输 入 并 显 示 模 块 ， ⑶ 数 据 总 线 显 示 模 块 ， ⑷ 功 能 开 关 模 块 （ 借 用 微 地 址 输 入 模 块 ） 。

根 据 实 验 原 理 详 细 接 线 如 下 ：

1 、J20,J21,J22,接上短路片，

2 、J24，J25 ，J26 接左边；

3 、J27,J28  右边；

4 、J23  置右边 T4 选“ SD”

5 、JA5    置“接通”；

6 、JA6    置“手动”；

7 、JA3    置“接通”；

8 、JA1,JA2,JA4 置“高阻”；

9 、JA8  置上面“微地址”

10 、EXJ1 接 BUS3

11 、开关 CE  、AR    置 1

U35A

UN2B

U35B

启东计算机厂有限公司                                     DVCC系列计算机组成原理

QCN

M

S0

S1

S2

M S0 S1 S2 S3

U29     74LS273

3

4

U33      74LS245

A0            B0

A1            B1

A2            B2

A3            B3

A4            B4

A5            B5

A6            B6

A7            B7

74LS08

E      DIR

6

U32    74LS181

| A0 | F0 |
| --- | --- |
| A1 | F1 |
| A2 | F2 |
| A3 | F3 |

B0

B1

B2

B3

CN               CN+4

M                   A=B

S0                       G

S1                        P

S2

S3

LDDR2  5

74LS08

图3-1

| D1 | Q1 |
| --- | --- |
| D2 | Q2 |
| D3 | Q3 |
| D4 | Q4 |
| D5 | Q5 |
| D6 | Q6 |
| D7 | Q7 |
| D8 | Q8 |

| D1 | Q1 |
| --- | --- |
| D2 | Q2 |
| D3 | Q3 |
| D4 | Q4 |
| D5 | Q5 |
| D6 | Q6 |
| D7 | Q7 |
| D8 | Q8 |

| A0 | B0 |
| --- | --- |
| A1 | B1 |
| A2 | B2 |
| A3 | B3 |
| A4 | B4 |
| A5 | B5 |
| A6 | B6 |
| A7 | B7 |

KD3

KD2

KD6

KD4

KD5

UN4A

AR  1        2    2

LD0-LD7                       LK0-LK5

CN M   S0  S1  S2  S3

A=B G P

U30    74LS273

U31       74LS181

A0 A1 A2 A3

U51     74LS245

B0 B1 B2 B3

LZD0-LZD7

BUSD0--D7

F0 F1 F2 F3

输入数据

EXD0--D7

CLK CLR

CLK CLR

LDDR1   1

T4          4

CN+4

E      DIR

T4         2

QCY

74LS08

74LS00

ALUB`

CN4K

SWB`

CN4`

GND

GND

VCC

VCC

VCC

VCC

KD0

KD1

KD7

CN4

CN0

J25

CN

S3

23

23

20

20

21

22

22

21

17

19

17

19

19

19

17

19

17

17

19

17

10

15

16

18

16

13

13

16

16

15

13

18

15

13

10

18

16

15

18

15

13

18

16

15

18

13

12

11

14

14

14

12

11

14

14

11

11

11

12

11

14

12

4

3

3

6

6

5

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

9

9

9

9

9

9

3

3

3

3

3

3

6

6

6

6

6

1

7

7

7

7

7

7

5

5

5

5

5

5

8

8

8

8

8

8

1

1

1

1

1

1

1

启东计算机厂有限公司                                     DVCC系列计算机组成原理

3 、 实 验 步 骤

⑴   连 接 线 路 ， 仔 细 查 线 无 误 后 ， 接 通 电 源 。

⑵  用 二 进 制 数 码 开 关 KD 0 ～ KD 7 向 DR 1和 DR2 寄 存 器 置 数 。方 法 ：关 闭 ALU 输 出 三 态 门 （ ALUB `= 1 ） ， 开 启 输 入 三 态 门 （ SWB `= 0 ） ， 输 入 脉 冲 T4 按 手 动 脉 冲 发 生 按 钮 产 生 。 设 置 数 据 开 关 具 体 操 作 步 骤 图 示 如 下 ：

说 明 ： LDDR 1 、 LD DR2 、 AL UB ` 、 SWB `四 个 信 号 电 平 由 对 应 的 开 关 LDDR 1、

LDDR2 、 ALUB 、 SW B 给 出 ， 拨 在 上 面 为 “ 1 ” ， 拨 在 下 面 为 “ 0 ” ， 电 平 值 由

对 应 的 显 示 灯 显 示 ， T4 由 手 动 脉 冲 开 关 给 出 。

⑶   检 验 DR 1和 DR 2 中 存 入 的 数 据 是 否 正 确 ， 利 用 算 术 逻 辑 运 算 功 能 发

生 器  74LS 18 1 的 逻 辑 功 能 ，即 M= 1 。具 体 操 作 为 ：关 闭 数 据 输 入 三 态 门 SWB ` ＝ 1 ， 打 开 ALU输 出 三 态 门 ALUB ` ＝ 0 ， 当 置 S3 、 S2 、 S 1 、 S0 、 M为 1 1 1 1 1 时 ， 总 线 指 示 灯 显 示 DR 1 中 的 数 ， 而 置 成 1 0 1 0 1 时 总 线 指 示 灯 显 示 DR2

中 的 数 。

⑷   验 证 74LS 18 1 的 算 术 运 算 和 逻 辑 运 算 功 能 （ 采 用 正 逻 辑 ）

在 给 定 DR 1= 3 5 、 DR2=48 的 情 况 下 ， 改 变 算 术 逻 辑 运 算 功 能 发 生 器 的 功 能 设 置 ， 观 察 运 算 器 的 输 出 ， 填 入 表 3 — 1 中 ， 并 和 理 论 分 析 进 行 比 较 、 验 证 。

启东计算机厂有限公司                                     DVCC系列计算机组成原理

启东计算机厂有限公司                                     DVCC系列计算机组成原理

实 验 二   带 进 位 控 制 8位 算 术 逻 辑 运 算 实 验

一 、 实 验 目 的

1 、  验 证 带 进 位 控 制 的 算 术 逻 辑 运 算 发 生 器 的 功 能 。

2 、  按 指 定 数 据 完 成 几 种 指 定 的 算 术 运 算 。

二 、 实 验 内 容

1 、 实 验 原 理

带 进 位 控 制 运 算 器 的 实 验 原 理 如 图 3 － 2所 示 ， 在 实 验 ⑴ 的 基 础 上 增 加  进 位 控 制 部 分 ，其 中 高 位 74LS 18 1（ U3 1 ）的 进 位 CN4通 过 门 UN4E、UN2C 、UN 3B 进 入 UN 5B 的 输 入 端 D ，其 写 入 脉 冲 由 T4和 AR信 号 控 制 ，T4是 脉 冲 信 号 ，在 手  动 方 式 下 进 行 实 验 时 ，只 需 将 跳 线 器 J2 3 上 T4 与 手 动 脉 冲 发 生 开 关 的 输 出 端  SD相 连 ， 按 动 手 动 脉 冲 开 关 ， 即 可 获 得 实 验 所 需 的 单 脉 冲 。 AR 是 电 平 控 制  信 号 （ 低 电 平 有 效 ） ， 可 用 于 实 现 带 进 位 控 制 实 验 。 从 图 中 可 以 看 出 ， AR  必 须 为 “ 0 ” 电 平 ， D 型 触 发 器 74LS74（ UN 5B ） 的 时 钟 端 CLK才 有 脉 冲 信 号 输  入 。才 可 以 将 本 次 运 算 的 进 位 结 果 CY锁 存 到 进 位 锁 存 器 74LS 74（ UN 5B ） 中 。

2 、 实 验 接 线

1 、J20,J21,J22,接上短路片，

2 、J24，J25 ，J26 接左边；

3 、J27,J28  右边；

4 、J23  置右边 T4 选“ SD”

5 、JA5    置“接通”；

6 、JA6    置“手动”；

7 、JA3    置“接通”；

8 、JA1,JA2,JA4 置“高阻”；

9 、JA8  置上面“微地址”

10 、EXJ1 接 BUS3

11 、CE 、299B  置“1”， AR 置“0”；

3 、 实 验 步 骤

⑴   仔 细 查 线 无 误 后 ， 接 通 电 源 。

⑵   用 二 进 制 数 码 开 关 KD0 ～ KD 7 向 DR 1和 DR2 寄 存 器 置 数 ， 方 法 ： 关 闭

ALU输 出 三 态 门 ALUB= 1 ， 开 启 输 入 三 态 门 SWB=0 ， 输 入 脉 冲 T4按 手 动 脉 冲 发 生 按 钮 产 生 。 如 果 选 择 参 与 操 作 的 两 个 数 据 分 别 为 55H 、 AAH ， 将 这 两 个 数 存 入 DR 1和 DR 2 的 具 体 操 作 步 骤 如 下 ：

U35A

UN6A

UN2B

U35B

10

CD           SD

13

Q

U30    74LS273

D1           Q1 D2           Q2 D3           Q3 D4           Q4 D5           Q5 D6           Q6 D7           Q7 D8           Q8

CLK

CLR

输入数据

GND

VCC

SWB`

VCC

6

KD3

KD0

KD2

KD4

KD5

KD6

KD1

KD7

CN0

16

14

17

15

18

17

16

15

14

13

12

11

2

3

4

5

6

7

8

9

19

1

2

5

6

9

12

15

16

19

3

4

7

8

13

14

17

18

11

1

| D1 | Q1 |
| --- | --- |
| D2 | Q2 |
| D3 | Q3 |
| D4 | Q4 |
| D5 | Q5 |
| D6 | Q6 |
| D7 | Q7 |
| D8 | Q8 |

CLK

CLR

D

CLK

Q

1

AR  1        2    2

1

2

3

QCY

ALUB`

QCN

M

S0

S1

S2

S3

CN4K

CN4

VCC

CN

M

S0

S1

S2

S3

GND

4

6

5

74LS08

3

74LS00

UN2A

74LS08

UN2C

74LS08

299B`

CY

12

11

13

9

8       4

11       10  10

5

M

UN4C

3

8

74LS08

UN1C

74LS08

UN3B

74LS32

UN1B

74LS08

UN1A

UN4D

UN3B

UN4E

CN4

4

6

5

9

10

6

8

LZD0-LZD7

3

74LS08

LD0-LD7

LK0-LK5

U33    74LS245

A0           B0

A1           B1

A2           B2

A3           B3

A4           B4

A5           B5

A6           B6

A7           B7

E

DIR

BUSD0--D7

EXD0--D7

18

17

16

15

14

13

12

11

2

3

4

5

6

7

8

9

19

1

2

23

21

19

1

22

20

18

7

8

6

5

4

3

2

23

21

19

1

22

20

18

7

8

6

5

4

3

9

10

11

13

16

14

17

15

9

10

11

13

CY    12

11

UN3A

74LS32

UN1D

74LS08

AR

6

4

UN4A

74LS74

UN4B

VCC

UN5B

9     QCY

1

1

3 2

2

2

5

6

9

12

15

16

19

T4          4

LDDR2  5

LDDR1 1

T4        2

74LS08

U29   74LS273

U51

| A0 | B0 |
| --- | --- |
| A1 | B1 |
| A2 | B2 |
| A3 | B3 |
| A4 | B4 |
| A5 | B5 |
| A6 | B6 |
| A7 | B7 |

E

DIR

74LS245

3

4

7

8

13

14

17

18

11

1

U31           74LS181

A0                     F0

A1                     F1

A2                     F2

A3                     F3

B0

B1

B2

B3

CN               CN+4

M                  A=B S0                       G S1                       P S2

S3

U32         74LS181

A0                     F0

A1                     F1

A2                     F2

A3                     F3

B0

B1

B2

B3

CN               CN+4

M                  A=B S0                       G S1                       P S2

S3

J25

T4

R49  10K

VCC

74LS32

S1 AQ0

S0 AQ7

5

3

1

3

2

4

5

图3-2

启东计算机厂有限公司                                     DVCC系列计算机组成原理

41

启东计算机厂有限公司                                     DVCC系列计算机组成原理

⑶   开 关 ALUB= 0 ， 开 启 输 出 三 态 门 ， 开 关 SWB= 1 ， 关 闭 输 入 三 态 门 ， 同

时 让 LDDR 1=0 ， LDDR2= 0。

⑷   如 果 原 来 有 进 位 ， 即 CY= 1 ， 进 位 灯 亮 ， 但 需 要 清 零 进 位 标 志 时 ，

具 体 操 作 方 法 如 下 ：

· S3 、    S2 、    S 1 、 S0 、  M  的 状 态 置 为 0 0 0 0 0 ， AR信 号 置 为 “ 0 ” 电

平 （ 清 零 操 作 时 DR 1 寄 存  器 中 的 数 应 不 等 于 FF ） 。

· 按 动 手 动 脉 冲 发 生 开 关 ， CY=0 ， 即 清 进 位 标 志 。

注 ： 进 位 标 志 指 示 灯 CY亮 时 表 示 进 位 标 志 为 “ 1 ” ， 有 进 位 ； 进 位 标 志

指 示 灯 CY灭 时 ， 表 示 进 位 位 为 “ 0 ” ， 无 进 位 。

⑷   验 证 带 进 位 运 算 及 进 位 锁 存 功 能

这 里 有 两 种 情 况 ：

· 进 位 标 志 已 清 零 ， 即 CY=0 ， 进 位 灯 灭 ， 此 时 ， 使 开 关 CN=0 ， 再 来 进

行 带 进 位 算 术 运 算 。例 如 步 骤 ⑵ 参 与 运 算 的 两 个 数 为 55H和 AAH，当 S3 、     S2、

S 1 、  S0 、  M 状 态 为 1 0 0 1 0  ， 此 时 输 出 数 据 总 线 显 示 灯 上 显 示 的 数 据

为 DR 1加 DR2 再 加 初 始 进 位 位 “ 1 ”（ 因 CN=0 ） ， 相 加 的 结 果 应 为 ALU=00 ， 并 且 产 生 进 位 ， 此 时 按 动 手 动 脉 冲 开 关 ， 则 进 位 标 志 灯 亮 ， 表 示 有 进 位 。 如 果 开 关 CN= 1 ， 则 相 加 的 结 果 ALU=FFH ， 并 且 不 产 生 进 位 。

· 原 来 有 进 位 ， 即 CY= 1 ， 进 位 灯 亮 ， 此 时 不 考 虑 CN 的 状 态 ， 再 来 进 行

带 进 位 算 术 运 算 。 同 样 步 骤 ⑵ 参 与 运 算 的 两 个 数 为 55H和 AAH ， 当 S3 、       S2、

S 1 、  S0 、  M 状 态 为 1 0 0 1 0  ， 此 时 输 出 数 据 总 线 显 示 灯 上 显 示 的 数 据

为 DR 1加 DR2 再 加 当 前 进 位 标 志 CY ， 相 加 的 结 果 同 样 为 ALU=0 0 ， 并 且 产 生 进 位 ， 此 时 按 动 手 动 脉 冲 开 关 ， 则 进 位 标 志 灯 亮 ， 表 示 有 进 位 。

启东计算机厂有限公司

实 验 三

DVCC系列计算机组成原理

16位 算 术 逻 辑 运 算 实 验

一 、 实 验 目 的

1 、 掌 握 16位 算 术 逻 辑 运 算 数 据 传 送 通 路 组 成 原 理 。

2 、 进 一 步 验 证 算 术 逻 辑 运 算 功 能 发 生 器  74LS 18 1 的 组 合 功 能 。

二 、 实 验 内 容

1 、 实 验 原 理

实 验 中 所 用 16位 运 算 器 数 据 通 路 如 图 3 － 3所 示 。 其 中 运 算 器 由 四 片

74LS 18 1 以 并 / 串 形 成 16位 字 长 的 ALU 构 成 。 低 8位 运 算 器 的 输 出 经 过 一 个 三  态 门 74LS24 5（ U3 3 ） 到 内 部 总 线 ，低 8位 数 据 总 线 通 过 LZD0 ～ LZD 7 显 示 灯 显 示 ； 高 8位 运 算 器 的 输 出 经 过 一 个 三 态 门 74LS24 5（ U3 3 ` ） 到 ALUO 1 `插 座 ， 实 验 时 用 8 芯 排 线 和 高 8位 数 据 总 线 BUSD8 ～ D 1 5插 座 KBUS 1 或 KBUS2 相 连 ，高 8 位 数 据 总 线 通 过 LZD8 ～ LZD 1 5 显 示 灯 显 示 ；参 与 运 算 的 四 个 数 据 输 入 端 分 别 由 四 个 锁 存 器 74LS2 7 3（ U29 、 U30 、 U29 ` 、 U3 0 、 ） 锁 存 ， 实 验 时 四 个 锁 存  器 的 输 入 并 联 连 至 内 部 数 据 总 线 再 用 8 芯 线 连 接 到 外 部 数 据 总 线 EXD0 ～ D7   插 座 EXJ 1 ～ EXJ 3 中 的 任 一 个 ； 参 与 运 算 的 数 据 源 来 自 于 8位 数 据 开 并 KD0 ～  KD 7 ， 并 经 过 一 三 态 门 74LS24 5（ U5 1 ） 直 接 连 至 外 部 数 据 总 线 EXD0 ～ EXD 7， 输 入 的 数 据 通 过 LD0 ～ LD 7 显 示 。

2 、 实 验 接 线

本 实 验 用 到 6个 主 要 模 块 ： ⑴ 低 8位 运 算 器 模 块 ， ⑵ 数 据 输 入 并 显 示 模 块 ， ⑶ 数 据 总 线 显 示 模 块 ， ⑷ 功 能 开 关 模 块 （ 借 用 微 地 址 输 入 模 块 ） ， ⑸ 高 8位 运 算 器 模 块 ， ⑹ 高 8位 （ 扩 展 ） 数 据 总 线 显 示 模 块 。

根 据 实 验 原 理 详 细 接 线 如 下 ：

1 、J20,J21,J22,接上短路片，

2 、J24，J25 ，J26 接左边；

3 、J27,J28  左边

4 、J23  置右边 T4 选“ SD”

5 、JA5    置“接通”；

6 、JA6    置“手动”；

7 、JA3    置“接通”；

8 、JA1,JA2,JA4 置“高阻”；

9 、JA8  置上面“微地址”

10 、EXJ1 接 BUS3

11 、ALO1'接 KBUS1

12 、开关CE  、AR    置1

13 、ZI2 ，CN4 ，CN0接上短路片

3 、 实 验 步 骤

⑴   连 接 线 路 ， 仔 细 查 线 无 误 后 ， 接 通 电 源 。

⑵  用 二 进 制 数 码 开 关 KD 0 ～ KD 7 向 DR 1 、 DR2 、 DR 3 、 DR4 寄 存 器 置 数 。 方 法 ： 关 闭 ALU输 出 三 态 门 应 使 ALUB `= 1（ 即 开 关 ALUB= 1 ） ， 开 启 输 入 三 态 门

U35C

U35A                                                         U35D

UN6A

UN2B

1

2

2CN0

CN4`

1

2

3

CN4K

CN4

10

CD           SD

13

U35B

CN+4

A=B G P

F0 F1 F2 F3

CN+4

A=B G P

F0 F1 F2 F3

B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

Q

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A0

A1

A2

A3

B0

B1

B2

B3

CN

M

S0

S1

S2

S3

| D1 | Q1 |
| --- | --- |
| D2 | Q2 |
| D3 | Q3 |
| D4 | Q4 |
| D5 | Q5 |
| D6 | Q6 |
| D7 | Q7 |
| D8 | Q8 |

CLK

CLR

A0

A1

A2

A3

B0

B1

B2

B3

CN

M

S0

S1

S2

KD4

KD5

KD6

KD7

D

CLK

| A0 | F0 |
| --- | --- |
| A1 | F1 |
| A2 | F2 |
| A3 | F3 |

S1            4

AQ0          5

KD2

B0

B1

B2

B3

CN                 CN+4

M                     A=B S0                         G S1                          P S2

S3

输入数据

UN3B

74LS32

74LS273

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

CY     12

11

8       4

6

5

UN1A

74LS08

UN2A

74LS08

UN4D           CN4

UN3A

74LS32

UN1D

74LS08

UN4C

UN4B

UN1C

74LS08

UN2C

74LS08

UN3B

74LS32

UN5B

9     QCY

UN4E

299B`

SWB`

VCC

AQ7

GND

VCC

VCC

6

KD0

KD3

KD1

CN0

U30

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

CLK CLR

CY

AR

10

12

13

11

9

10

11

9

8

10

S0

16

14

17

15

18

17

16

15

14

13

12

11

4

M

T4

3

6

4

6

5

3

2

5

6

9

12

15

16

19

2

3

4

5

6

7

8

9

19

1

3

4

7

8

13

14

17

18

11

1

1

1

3 2

2

1

3

2

4

5

UN1B

74LS08

8

74LS74

LDDR1    1

T4          2

U33       74LS245

A0             B0

A1             B1

A2             B2

A3             B3

A4             B4

A5             B5

A6             B6

A7             B7

E

DIR

LZD0-LZD7

BUSD0--D7

74LS181

F0 F1 F2 F3

74LS08

3

U31

A0

A1

A2

A3

B0

B1

B2

B3

CN

M

S0

S1

S2

S3

S3

18

17

16

15

14

13

12

11

2

3

4

5

6

7

8

9

19

1

2

23

21

19

1

22

20

18

7

8

6

5

4

3

2

23

21

19

1

22

20

18

7

8

6

5

4

3

9

10

11

13

3

4

7

8

13

14

17

18

11

1

LZD8-LZD15

| U29` | 74LS273 |
| --- | --- |
| D1 | Q1 |
| D2 | Q2 |
| D3 | Q3 |
| D4 | Q4 |
| D5 | Q5 |
| D6 | Q6 |
| D7 | Q7 |
| D8 | Q8 |

CLK CLR

VCC

CN4

9

10

8

LDDR4

CN0

J25

16

14

17

15

12

11

LD0-LD7                           LK0-LK5

3CN4

VCC

2

UN4A

QCY

AR  1

U30`    74LS273

18

17

16

15

14

13

12

11

2

3

4

5

6

7

8

9

19

1

2

23

21

19

1

22

20

18

7

8

6

5

4

3

9

10

11

13

16

14

17

15

9

10

11

13

VCC

CN

M

S0

S1

S2

S3

GND

4

6

5

74LS08

CN

M

S0

S1

S2

S3

ALUB`

1

3

2

74LS00

2

5

6

9

12

15

16

19

2

5

6

9

12

15

16

19

2

5

6

9

12

15

16

19

3

4

7

8

13

14

17

18

11

1

LDDR2   5

CN+4

A=B G P

VCC

16

14

17

15

R49   10K

VCC

74LS08

ALUB`

CN4

3

4

7

8

13

14

17

18

11

1

9

10

11

13

Q

E      DIR

U51      74LS245

| A0 | B0 |
| --- | --- |
| A1 | B1 |
| A2 | B2 |
| A3 | B3 |
| A4 | B4 |
| A5 | B5 |
| A6 | B6 |
| A7 | B7 |

E

DIR

T4

BUSD8--D15

EXD0--D7

LDDR3 T4

T4        13

74LS08

图3-3

U32`           74LS181

2

23

21

19

1

22

20

18

7

8

6

5

4

3

1 2

U32          74LS181

U31`           74LS181                                                            U33`     74LS245

74LS08

启东计算机厂有限公司                                     DVCC系列计算机组成原理

U29   74LS273

| D1 | Q1 |
| --- | --- |
| D2 | Q2 |
| D3 | Q3 |
| D4 | Q4 |
| D5 | Q5 |
| D6 | Q6 |
| D7 | Q7 |
| D8 | Q8 |

CLK

CLR

44

启东计算机厂有限公司                                     DVCC系列计算机组成原理

应 使 SWB `= 0（ 即 开 关 SWB=0 ） ， 选 通 哪 一 个 寄 存 器 用 对 应 开 关 LDDR 1～

LDDR4（ 高 电 平 有 效 ） ， 其 中 LDDR 3 、 LDDR4 开 关 在 高 8位 运 算 器 上 部 ， 输 入

脉 冲 T4按 手 动 脉 冲 发 生 按 钮 。 设 置 数 据 开 关 具 体 操 作 步 骤 图 示 如 下 ：

说 明 ： LDDR 1 、 LD DR2 、 ALUB ` 、 SW B ` 、 LD DR3 、 LDDR4 六 个 信 号 电 平 由 对  应 的 开 关 LDDR 1 、LDDR2 、ALUB 、SWB 、LDDR3 、LDDR4 给 出 ，拨 在 上 面 为 “ 1 ”， 拨 在 下 面 为 “ 0 ” ， 电 平 值 由 对 应 显 示 灯 显 示 ； T4 由 手 动 脉 冲 开 关 给 出 。

⑶   进 一 步 验 证 74LS 18 1 的 算 术 运 算 和 逻 辑 运 算 功 能 （ 采 用 正 逻 辑 ） 。

| · 开 关 SWB= 1 ， 关 闭 输 入 三 态 门 ； · 开 关 ALUB=0 ， 打 开 输 出 三 态 门 ； · LDDR 1 ～ LDDR4 四 个 开 关 全 拨 在 “ 0 ” · 根 据 下 表 3 — 2 ， 置 功 能 开 关 S3 、 S2、 | 电 平 。 S 1 、 S0 、 M、 |
| --- | --- |

的 算 术 运 算 和 逻 辑 运 算 功 能 。

说 明 ： 如 果 要 实 现 16位 带 进 位 控 制 算 术 逻 辑 运 算 ， 础 上 将 开 关 AR= 1变 成 AR=0 即 可 。

CN ， 以 验 证 74LS 18 1

只 需 在 实 验 三 的 基

启东计算机厂有限公司                                     DVCC系列计算机组成原理

启东计算机厂有限公司                                     DVCC系列计算机组成原理

实 验 四      移 位 运 算 器 实 验

一 、 实 验 目 的

验 证 移 位 控 制 器 的 组 合 功 能

二 、 实 验 内 容

1 、 实 验 原 理

移 位 运 算 实 验 原 理 如 图 3 － 4所 示 ， 使 用 了 一 片 74LS299（ U34 ） 作 为   移 位 发 生 器 ， 其 八 位 输 入 /输 出 端 通 过 74LS24 5 引 到 总 线 ， 总 线 控 制 方 式 见  图 1 — 6 ， JA4 接 通 时 输 出 到 总 线 。 299B `信 号 由 开 关 299B提 供 ， 控 制 其 使 能  端 ，T4为 其 时 钟 脉 冲 ，手 动 方 式 实 验 时 将 T4 与 手 动 脉 发 生 器 输 出 端 SD相 连 ，

即 J2 3 跳 线 器 上 T4连 SD 。 由 信 号 S0  、 S 1 、  M控 制 其 功 能 状 态 ， 详 细 见 下 表

3 — 3。

2 、 实 验 接 线

1 、J20,J21,J22,接上短路片，

2 、J24，J25 ，J26 接左边；

3 、J27,J28  右边；

4 、J23  置右边 T4 选“ SD”

5 、JA5    置“接通”；

6 、JA6    置“手动”；

7 、JA3 ，JA4  置“接通”；

8 、JA1,JA2,置“高阻”；

9 、JA8  置上面“微地址”

10 、EXJ1 接 BUS3

11 、CE 、ALU_B  置“1”，

12 、299B  置“0”

13                                   10

CD          SD

启东计算机厂有限公司                                     DVCC系列计算机组成原理

VCC GND

AQ0

U34      74LS299

Q0

I/O0

I/O1

I/O2

I/O3

I/O4

I/O5

I/O6

I/O7

Q7

5

6

4

74LS32

2

3

1

74LS04

8

9

74LS32

R49  10K

VCC

1

12

11

13

UN2A

9

8       4

11        10   10

3

UN1A 74LS08

UN1C

AQ0         5

74LS08

图3-4

299B`

AQ7

OE1  OE1  S0     S1     CLK CLR DS0  DS7

4

AQ7         2

LZD0-LZD7

BUSD0--D7

10

S0            1

S1           4

9     QCY

74LS32

1          2

CY    12

74LS32

74LS08

74LS32

74LS74

74LS08

74LS08

74LS08

74LS32

74LS08

74LS08

UN3A

UN1A

UN2A

UN3A

UN4D

UN1D

QCY

UN4C

UN2C

UN2C

UN2B

UN1B

UN1B

UN3B

UN4B

UN3B

UN5B

UN4E

299B`

CLK

CN4

CY

3 2

AR

10

T4

T4

S0

S1

Q

Q

17

19

16

13

15

18

14

12

11

11

M

M

D

4

2

9

3

3

6

6

6

5

5

5

8

4

4

2

2

9

3

3

6

6

1

7

5

5

8

8

1

1

3 、 实 验 步 骤

⑴   连 接 实 验 线

路 ， 仔 细 查 线 无 误 后 接 通 电 源 。

⑵   置 数 ， 具 体 步 骤 如 下 ：

⑶   移 位 ， 参 照 上 表 改 变 S0 、  S 1 、  M 、  299B  的 状 态 ， 按 动 手 动

脉 冲 开 关 以 产 生 时 钟 脉 冲 T4 ， 观 察 移 位 结 果 。

启东计算机厂有限公司                                     DVCC系列计算机组成原理

实 验 五      存 储 器 实 验

一 、 实 验 目 的

掌 握 静 态 随 机 存 取 存 储 器 RAM工 作 特 性 及 数 据 的 读 写 方 法 。

二 、  实 验 内 容

1 、 实 验 原 理

主存储器单元电路主要用于存放实验机的机器指令，如图3—5所示，它的数据总线挂在外  部数据总线EXD0～EXD7上； 它的地址总线由地址寄存器单元电路中的地址寄存器74LS273（U37） 给出，地址值由8个LED灯LAD0～LAD7显示，高电平亮，低电平灭； 在 手 动 方 式 下 ，输 入 数  据 由 8位 数 据 开 关 KD0 ～ KD 7 提 供 ，并 经 一 三 态 门 74LS245（ U5 1 ）连 至 外 部 数  据 总 线 EXD0 ～ EXD 7，实 验 时 将 外 部 数 据 总 线 EXD0 ～ EXD 7 用 8芯 排 线 连 到 内 部  数 据 总 线 BUSD0 ～ BUSD7 ， 分 时 给 出 地 址 和 数 据 。 它的读信号直接接地； 它的写信  号和片选信号由写入方式确定。该存储器中机器指令的读写分手动和自动两种方式。手动方式  下 ，写信号由W/R` 提供，片选信号由CE`提供； 自动方式下，写信号由控制CPU的P1.2提供，  片选信号由控制CPU的P1.1提供。

由 于 地 址 寄 存 器 为 8位 ， 故 接 入 6264 的 地 址 为 A0 ～ A7 ， 而 高 4位 A8 ～ A 12

接 地 ， 所 以 其 实 际 使 用 容 量 为 256字 节 。 6264有 四 个 控 制 线 ： CS 1     第 一

片 选 线 、 CS2第 二 片 选 线 、 OE读 线 、 WE 写 线 。 其 功 能 如 表 3 — 4所 示 。 CS 1 片 选 线 由 CE `控 制 （ 对 应 开 关 CE ） 、 OE读 线 直 接 接 地 、 WE 写 线 由W/R `控 制 （ 对 应 开 关 WE ） 、 CS2 直 接 接 +5V。

图 中 信 号 线 LDAR 由 开 关 LDAR提 供 ，手 动 方 式 实 验 时 ，跳 线 器 LDAR 拨 在 左 边 ， 脉 冲 信 号 T3 由 实 验 机 上 时 序 电 路 模 块 TS 3提 供 ， 实 验 时 只 需 将 J22 跳 线 器 连 上 即 可 ， T3 的 脉 冲 宽 度 可 调 。

2 、 实 验 接 线

1 、J20,J21,J22,接上短路片，

2 、J23，J24 ，J25 ，J26 接左边；

3 、J27,J28  右边；

4 、JA5    置“接通”；

5 、JA6    置“手动”；

6 、JA1,JA2,JA3，JA4 置“高阻”；

7 、JA8  置上面“微地址”

8 、EXJ1 接 BUS3

3 、 实 验 步 骤

⑴   连 接 实 验 线 路 ， 仔 细 查 线 无 误 后 接 通 电 源 。

⑵   形 成 时 钟 脉 冲 信 号 T3 ， 方 法 如 下 ： 总 清 开 关 置 “ 1 ” ， 在 时 序 电 路

模 块 中 有 两 个 二 进 制 开 关 “ 运 行 控 制 ” 和 “ 运 行 方 式 ” 。 将 “ 运 行 控 制 ”

开 关 置 为 “ 运 行 ”状 态 、 “ 运 行 方 式 ”开 关 置 为 “ 连 续 ”状 态 时 ， 按 动 “ 运

行 启 动 ” 开 关 ， 则 T3有 连 续 的 方 波 信 号 输 出 ， 此 时 调 节 电 位 器 W 1 ， 用 示 波

器 观 察 ， 使 T3输 出 实 验 要 求 的 脉 冲 信 号 ； 本 实 验 中 ， “ 总 清 ”开 关 置 “ 1 ”，

“ 运 行 方 式 ” 开 关 置 为 “ 单 步 ” 状 态 ， 每 按 动 一 次 “ 启 动 运 行 ” 开 关 ， 则

T3输 出 一 个 正 单 脉 冲 ， 其 脉 冲 宽 度 与 连 续 方 式 相 同 。

启东计算机厂有限公司                                     DVCC系列计算机组成原理

LD0-LD7                                                                                                                            LAD0-LAD7

U51     74LS245

| A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 | D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 |
| --- | --- |
| OE |  |
| WE CS2 |  |
| CS1 |  |

VCC

图3-5

9

8

7

6

5

4

3

| 12 | EXD1 |
| --- | --- |
| 13 | EXD2 |
| 15 | EXD3 |
| 16 | EXD4 |
| 17 | EXD5 |
| 18 | EXD6 |
| 19 | EXD7 |

2     AD0

5     AD1

6     AD2

9     AD3

12   AD4

15   AD5

16   AD6

19   AD7

11     EXD0

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

6

T3    5 WE  4

U52            6264

LZD0-LZD7

A7             B7

A0             B0

A3             B3

A5             B5

A6             B6

输入数据

A1             B1

A4             B4

A2             B2

CLK CLR

E      DIR

74LS273

74LS08

LDAR

UN2A

UN2B

SWB`

GND

GND

VCC

VCC

7400

KD0

KD6

KD3

KD4

KD2

KD1

KD7

KD5

P1.1

P1.2

U37

CE`

T3

27

20

23

26

25

22

21

24

17

17

19

10

15

18

13

16

18

13

11

11

14

14

12

4

4

2

2

2

9

3

3

3

6

7

7

5

8

8

1

1

1

启东计算机厂有限公司                                     DVCC系列计算机组成原理

⑷ 给 存 储 器 的 00地 址 单 元 中 写 入 数 据 1 1 ， 具 体 操 作 步 骤 如 下 ：

如 果 要 对 其 它 地 址 单 元 写 入 内 容 ， 方 法 同 上 ， 只 是 输 入 的 地 址 和 内 容 不 同 。

⑸   读 出 刚 才 写 入 00地 址 单 元 的 内 容 ， 观 察 内 容 是 否 与 写 入 的 一 致 。

具 体 操 作 步 骤 如 下 ：

启东计算机厂有限公司                                     DVCC系列计算机组成原理

实 验 六      微 控 制 器 实 验

一 、   实 验 目 的

1 、 掌 握 时 序 信 号 发 生 电 路 组 成 原 理 。

2 、 掌 握 微 程 序 控 制 器 的 设 计 思 想 和 组 成 原 理 。

3 、 掌 握 微 程 序 的 编 制 、 写 入 ， 观 察 微 程 序 的 运 行 。

二 、   实 验 内 容

1 、 实 验 原 理

实 验 所 用 的 时 序 电 路 原 理 如 图 3 — 6所 示 ,可 产 生 4个 等 间 隔 的 时 序 信 号   TS 1 ～ TS4  ，其 中 SP 为 时 钟 信 号 ， 由 实 验 机 上 时 钟 源 提 供 ，可 产 生 频 率 及 脉  宽 可 调 的 方 波 信 号 。学 生 可 根 据 实 验 要 求 自 行 选 择 方 波 信 号 的 频 率 及 脉 宽 。 为 了 便 于 控 制 程 序 的 运 行 ， 时 序 电 路 发 生 器 设 计 了 一 个 启 停 控 制 触 发 器

UN 1B ，使 TS 1 ～ TS4信 号 输 出 可 控 。 图 中 “ 运 行 方 式 ”、 “ 运 行 控 制 ”、 “ 启

动 运 行 ” 三 个 信 号 分 别 是 来 自 实 验 机 上 三 个 开 关 。 当 “ 运 行 控 制 ” 开 关 置

为 “ 运 行 ” ， “ 运 行 方 式 ” 开 关 置 为 “ 连 续 ” 时 ， 一 旦 按 下 “ 启 动 运 行 ”

开 关 ， 运 行 触 发 器 UN 1B 的 输 出 QT 一 直 处 于 “ 1 ” 状 态 ， 因 此 时 序 信 号 TS 1～

TS4将 周 而 复 始 地 发 送 出 去 ； 当 “ 运 行 控 制 ” 开 关 置 为 “ 运 行 ” ， “ 运 行 方

式 ” 开 关 置 为 “ 单 步 ” 时 ， 一 旦 按 下 “ 启 动 运 行 ” 开 关 ， 机 器 便 处 于 单 步  运 行 状 态 ， 即 此 时 只 发 送 一 个 CPU周 期 的 时 序 信 号 就 停 机 。 利 用 单 步 方 式 ， 每 次 只 运 行 一 条 微 指 令 ， 停 机 后 可 以 观 察 微 指 令 的 代 码 和 当 前 微 指 令 的 执  行 结 果 。 另 外 ， 当 实 验 机 连 续 运 行 时 ， 如 果 “ 运 行 方 式 ” 开 关 置 “ 单 步 ” 位 置 ， 也 会 使 实 验 机 停 机 。

2 、  微 程 序 控 制 电 路 与 微 指 令 格 式

⑴   微 程 序 控 制 电 路                                                 微 程 序 控 制 器 的 组 成 见 图 3 － 7 ， 其 中 控 制 存 储 器 采 用 3片 E2 PROM

28 16 芯 片 ，具 有 掉 电 保 护 功 能 ，微 命 令 寄 存 器 18位 ，用 两 片 8D触 发 器 74LS2 7 3 （ U2 3 、 U24 ） 和 一 片 4D触 发 器 74LS 1 7 5（ U2 7 ） 组 成 。 微 地 址 寄 存 器 6位 ， 用 三 片 正 沿 触 发 的 双 D触 发 器 74LS74（ U 14 ～ U 16 ） 组 成 ， 它 们 带 有 清 “ 0 ” 端 和 预 置 端 。 在 不 判 别 测 试 的 情 况 下 ， T2 时 刻 打 入 微 地 址 寄 存 器 的 内 容 即 为 下 一 条 微 指 令 地 址 。 当 T4 时 刻 进 行 测 试 判 别 时 ， 转 移 逻 辑 满 足 条 件 后 输 出 的 负 脉 冲 通 过 强 置 端 将 某 一 触 发 器 置 为 “ 1 ” 状 态 ， 完 成 地 址 修 改 。

在 该 实 验 电 路 中 设 有 一 个 编 程 开 关 ， 它 具 有 三 种 状 态 ： 写 入 、 读 出 、 运 行 。 当 处 于 “ 写 ” 状 态 时 ， 学 生 根 据 微 地 址 和 微 指 令 格 式 将 微 指 令 二 进 制 代 码 写 入 到 控 制 存 储 器 28 16 中 。 当 处 于 “ 读 ” 时 ， 可 以 对 写 入 控 制 存 储 器 中 的 二 进 制 代 码 进 行 验 证 ， 从 而 可 以 判 断 写 入 的 二 进 制 代 码 是 否 正 确 。

当 处 于 “ 运 行 ” 状 态 时 ， 只 要 给 出 微 程 序 的 入 口 微 地 址 ， 则 可 根 据 微 程 序 流 程 图 自 动 执 行 微 程 序 。 图 中 微 地 址 寄 存 器 输 出 端 增 加 了 一 组 三 态 门

（ U 12 ） ， 目 的 是 隔 离 触 发 器 的 输 出 ， 增 加 抗 干 扰 能 力 ， 并 用 来 驱 动 微 地 址 显 示 灯 。

⑵   微 指 令 格 式

微 指 令 长 共 24位 ， 其 控 制 位 顺 序 如 下 ：

10

CD           SD

13

4

CD           SD

1

8

GND             VCC

1

THR

DIS

R

RCext

Cext

| A | Q |
| --- | --- |
| B |  |
| CLR | Q |

Q

TRIG

CVolt

NE555

W1

22K

13    H23

4

U46

U47A  74LS123

H24

0.22

C10

VCC

VCC

15

4

3

2

7

5

6

1K

10

U8C

74LS00

SQ

R70

74LS00

GND

11

R69

U45 74LS175

D1         Q1

Q1

D2

4

5

2

3

7

1

UN2A      3

2      74LS00

| 8 | T3 TS2 |
| --- | --- |
| 6 | T2 TS1 |
| 3 | T1 TS4 |

Q Q Q Q

D3

D4

2 3

3 4

D             Q

CLK

Q

D             Q

CLK

Q

12

13

3      4

UN5B

74LS04

1 2 3 4

CLK

14     Q4

9

1 2

1

1 2

8         TS4`        2

74LS04

UN2B       6

74LS00

4

74LS04

74LS74

UN5A

UN6A

74LS08

UN6B

74LS08

UN1B

VCC

CLR

QT

Q2

J23

J20

J21

SD

T4

T4

10

11

15

13

12

11

12

12

UN2D       11

13      74LS00

1

UN3A       3

2      74LS08

2

1                   2                   3

2

UN6C

74LS08

9

9

9

4

UN3B       6      TS2`       10

5      74LS08

4

UN3D       11    TS1`        5

74LS08

1

UN5D

6

6

5

5

1

2

UN4A      6

4      74LS20

5

1

UN1A

UN5C

74LS04

8

9

UN3C

10      74LS08

11        TS3

J22

UN6D

74LS08

8

74LS74

12

5                   6         TS3`       13

启动运行 P1.7

VCC

| VCC 10K W2 NC R71 470 R72 10K C11 0.1 14 1 2 3 C9 GND 1uF/50V | VCC 9 8 SD 单脉冲 中 上 下 12 U8D 13 1K |
| --- | --- |

GND

图3-6

9

UN2C       8

10      74LS00

H23

SP

H24

J16

3 2 1.

CLR

运行方式 LXDB

P2.6; P2.7. 运行控制.

启东计算机厂有限公司                                     DVCC系列计算机组成原理

53

1

19

9

8

7

6

5

4

3

2

DIR

E

B7        A7

B6        A6

B5        A5

B4        A4

B3        A3

B2        A2

B1        A1

B0        A0

MK24   11

MK23   12

MK22    13

MK21    14

MK20    15

MK19    16

MK18    17

MK17    18

1

DIR

19

E

MK16    11                              9

B7        A7

MK15    12                              8

B6        A6

MK14    13                              7

B5        A5

MK13    14                              6

B4        A4

MK12    15                              5

B3        A3

MK11    16                             4

B2        A2

MK10    17                              3

B1        A1

MK9     18                             2

B0        A0

1

19

9

8

7

6

5

4

3

2

DIR

E

B7        A7

B6        A6

B5        A5

B4        A4

B3        A3

B2        A2

B1        A1

B0        A0

MK8     11

MK7     12

MK6     13

MK5     14

MK4     15

MK3     16

MK2     17

MK1     18

M12

M11

M10

MD7

MD8

启东计算机厂有限公司                                     DVCC系列计算机组成原理

JM2

U17                                                                                                                                                                                                                                                                                                            U23                                                                                                                                                                                           M9

8

7

6

5

4

3

2

1

23

22

19

MD1

GND      20

18

21

MD11

MD10

MD9

8

7

6

5

4

3

2

1

23

22

19

7

20

18

21

M19

M20

M21

8

7

6

5

4

3

2

1

23

22

19

U28

20

18

21

P3

2816

MCAR

Y6

7

GND

K245(19)

M9

|  | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| --- | --- |

12    MLDRi

13    MLDDR1

14    MLDDR2

15    MCLDIR

16    MCLOAD

17    MLDAR  18

19    MCLDPC

IN0/CLK  IN1          IN2          IN3          IN4          IN5          IN6          IN7          IN8          IN9/OE

A0    A1    A2    A3    A4    A5    A6    A7    A8    A9    A10

A0    A1    A2    A3    A4    A5    A6    A7    A8    A9    A10

A0    A1    A2    A3    A4    A5    A6    A7    A8    A9    A10

IO0  IO1  IO2  IO3  IO4  IO5  IO6  IO7

Y0  Y1  Y2  Y3  Y4  Y5  Y6  Y7

A0  A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7

Y0  Y1  Y2  Y3  Y4  Y5  Y6  Y7

Q1  Q2  Q3  Q4  Q5  Q6  Q7  Q8

Q1  Q2  Q3  Q4  Q5  Q6  Q7  Q8

Q1  Q1  Q2  Q2  Q3  Q3  Q4  Q4

D0  D1  D2  D3  D4  D5  D6  D7

D0  D1  D2  D3  D4  D5  D6  D7

D0  D1  D2  D3  D4  D5  D6  D7

D1  D2  D3  D4  D5  D6  D7  D8

D1  D2  D3  D4  D5  D6  D7  D8

B0  B1  B2  B3  B4  B5  B6  B7

OE   E/P    VPP

OE   E/P    VPP

OE   E/P    VPP

GND       2816OE

CLK  CLR

CLK  CLR

CLK  CLR

E1  E2  E3

E1  E2  E3

E      DIR

MCALU-B

GAL16V8

A  B  C

A  B  C

MC299-B

MCRD-B

MCPC-B

2816VPP

MCRS-B

74LS245

74LS245

74LS245

74LS175

74LS245

74LS138

74LS273

74LS273

74LS138

MCRI-B

QCN

MD19

MD17

MD18

MD23

MD20

MD16

MD13

MD15

CON8

CON8

MD24

MD14

MD12

MD22

MD21

CON4

CON8

GND

GND

GND

E2A3

E2A0

E2A5

GND

GND

GND

GND

E2A1

E2A2

E2A4

MD3

MD6

MD6

MD3

MD4

MD4

MD2

MD1

MD2

MD5

MD5

VCC

CLR

CLR

VCC

VCC

UA9

2816

2816

U21

U22

U20

U27

U25

U26

P3.5

P3.3

P3.2

M19

M19

M17

M17

JM1

JM3

M15

M13

M16

M23

M20

M16

M13

M18

M23

M10

M15

M18

M20

M23

U19

U18

U24

M14

M22

M22

M12

M14

M24

M11

KZ1

M21

M22

M21

M24

M24

JP1

Y6

D3

M8

M8

D4

D2

D1

M7

M7

T2

P2

P4

P1

M

S3

S2

S1

S0

17

17

17

17

19

19

17

17

19

15

13

10

10

16

15

16

13

10

15

16

13

13

18

16

18

13

16

15

15

13

16

13

15

13

10

15

10

15

18

13

14

11

11

14

11

14

11

11

11

12

14

14

14

11

14

12

12

12

12

11

14

11

12

10

15

14

11

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

5

5

5

5

5

5

5

5

5

8

8

8

8

8

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

图3—7

启东计算机厂有限公司                                     DVCC系列计算机组成原理

其 中 UA5～ UA0 为 6位 的 后 续 微 地 址 ， A、B、C 三 个 译 码 字 段 ， 分 别 由 三 组 译 码 控 制 电 路 译 码 产 生 各 控 制 信 号 。 C字 段 中 的 P（ 1）～ P（ 4）是 四 个 测 试 字 位 。 其 功 能 是 根 据 机 器 指 令 及 相 应 微 代 码 进 行 译 码 ， 使 微 程 序 转 入 相 应 的 微 地 址 入 口 ， 从 而 实 现 微 程 序 的 顺 序 、 分 支 、 循 环 运 行 ， 其 原 理 如 图 3  － 8所 示 ， 图 中 I7 ～ I2 为 指 令 寄 存 器 的 第 7 ～ 2位 输 出 ， SE5～ SE 1 为 微 控 器 单  元 微 地 址 锁 存 器 的 强 置 端 输 出 。 AR 为 算 术 运 算 是 否 影 响 进 位 及 判 零 标 志 控 制 位 ， 低 电 平 有 效 。 B字 段 中 的 RSB、RDB、R IB 分 别 为 源 寄 存 器 选 通 信 号 、 目  的 寄 存 器 选 通 信 号 及 变 址 寄 存 器 选 通 信 号 ， 其 功 能 是 根 据 机 器 指 令 来 进 行 三 个 工 作 寄 存 器 R0、R 1及 R2 的 选 通 译 码 ， 其 原 理 如 图 3 － 9 ， 图 中 I0 － I4 为 指 令 寄 存 器 的 第 0 ～ 4位 ， LDR I 为  打 入 工 作 寄 存 器 信 号 的 译 码 器 使 能 控 制 位 。

UN1

I0 13

I1 3

MLDRI 2

GND 14

MCRDB

I2 13

I3 3

VCC 2 MCRSB 1

14 15 MCRIB

74LS04

2Y0 2Y1 2Y2 2Y3

2Y0 2Y1 2Y2 2Y3

1Y0 1Y1 1Y2 1Y3

1Y0 1Y1 1Y2 1Y3

8      LDR2

6      LDR1

3      LDR0

8           12

3      R0B

6      R1B

11    R2B

2G 2C

2G 2C

A0 A1

A0 A1

74LS155

74LS155

1C  1G

1C  1G

74LS08

74LS08

74LS08

74LS08

74LS08

74LS08

74LS08

UN4A

UN5A

UN3A

UN4D

UN4C

UN5C

UN3C

UN3B

UN4B

UN5B

UN2

T4

13

10

10

10

10

15

12

12

11

11

4

4

4

4

4

2

2

2

9

9

9

9

3

6

6

6

7

7

5

5

5

5

5

1

1

1

1

图3—8

R0→BUS BUS→RAM

RAM→BUS BUS→DR1

DR1→LED

01

01

15

RAM→BUS BUS→PC

RAM→BUS BUS→AR

RAM→BUS BUS→AR

01

01

OUT

0B

JMP

IN

08

SW→R0

09                                0A

PC→AR PC+1

PC→AR PC+1

PC→AR

PC+1

0F

04

07

03

16

00          十六进制微地址

DR1→RAM

(SW)→BUS BUS→DR1

01

PC→AR PC+1

KRD （ 00）  RP （ 11）

17

12

13

10

启东计算机厂有限公司                                     DVCC系列计算机组成原理

QZI

QCY

1

2

13

UN1A

3

4

5

74LS04

1

6                  2       UN6A       12     SE2

74LS04

9                      8

8

74LS04

I7

T4

I6

I5

I4

5     74LS27

I3

9

10

11

SWC

图3 8

5 4 3 2 1

JSE2

74LS04

3

6

8

6                                                       SE4

8                                                       SE3

4       UN6B          6       SE1

13     74LS27

12

3                     4

5                     6

1                     2

74LS10

74LS11

74LS11

74LS11

74LS11

74LS11

74LS11

74LS10

74LS10

UN4A

UN3A

UN5A

UN3C

UN4C

UN5C

UN3B

UN4B

UN5B

UN2A

SWA

UN2D

UN2C

UN2B

74LS32

SE5

P3

P4

P1

P2

13

10

10

13

11

12

12

11

I2

4

4

2

2

2

9

9

3

3

3

5

5

1

1

1

-

3 、 实 验 步 骤

⑴   根 据 机 器 指 令 画 出 对 应 的 微 程 序 流 程 图 ， 如 图 3 — 10所 示 ；

⑵   根 据 微 程 序 流 程 图 设 计 微 指 令 ， 并 按 微 指 令 格 式 转 换 成 二 进 制 代

码 ， 如 表 3 — 5所 示 。

运行微程序

01

PC→AR

PC+1

02

RAM→BUS

BUS→IR

08

P （ 1 ）

ADD                                      STA

0C

PC→AR

PC+1

0E

RAM→BUS BUS→AR

0D

| RAM→BUS BUS→DR2 |  |
| --- | --- |
|  | 05 |
| R0→DR1 |  |

06

(DR1)+(DR2) →R0

控制台

10

(SWC SW A） 	P （4 ）

KWE （ 01）

11

PC→AR PC+1

14

RAM→BUS BUS→DR1

18

DR1→LED

01                                                                          图3—10  微程序流程图

启东计算机厂有限公司                                     DVCC系列计算机组成原理

⑶   实 验 接 线

1 、 J20 ，J21 ，J22 ，ZI2 接上短路片，

2 、JJ23 ，J24 ，J25 ，J26 接左边；

3 、J27,J28  右边；

4 、J29 不接；

5 、JA1 ，JA2 ，JA3 ，JA4 置“高阻”；

6 、JA5 置“接通”；

7 、JA8 置“微程序”

8 、JA6  置“微控”

⑷   仔 细 查 线 无 误 后 接 通 电 源

⑸   观 测 时 序 信 号

启东计算机厂有限公司                                     DVCC系列计算机组成原理

用 双 踪 示 波 器 （ 或 用 PC示 波 器 功 能 ） 观 察 方 波 信 号 源 的 输 出 。 方 法 如

下 ： “ 总 清 ”开 关 置 “ 1 ” , 将 “ 运 行 控 制 ”开 关 置 为 “ 运 行 ” 、 “ 运 行 方 式 ”

开 关 置 为“ 连 续 ”。按 动“ 启 动 运 行 ”开 关 ，从 示 波 器 上 可 观 察 到 TS 1（ J20）、

TS2（ J2 1 ） 、 TS 3（ J22 ） 、 TS4（ J2 3 ） 各 点 的 波 形 ， 比 较 它 们 的 相 互 关 系 ， 画 出 其 波 形 ， 并 标 注 测 量 所 得 的 脉 冲 宽 度 ， 如 下 图 3 － 1 1 。

⑹ ① A.

B. 状 态 。

C.

进 一 步 了 解 微 程 序 控 制 器 的 工 作 原 理

写 微 程 序

“ 编 程 开 关 ” 置 为 “ 写 入 ” 状 态 。

“ 运 行 控 制 ” 开 关 置 为 “ 运 行 ” ， “ 运 行 方 式 ” 开 关 置 为 “ 单 步 ”

用 二 进 制 模 拟 开 关 UA0 ～ UA 5置 6位 微 地 址 ， UA 0 ～ UA 5 的 电 平 由

LK0 ～ LK 5 显 示 ， 高 电 平 亮 ， 低 电 平 灭 。

D.  用 二 进 制 模 拟 开 关 MK 1 ～ MK24置 24位 微 代 码 ， 24位 微 代 码 由 LMD 1～ LMD24 显 示 灯 显 示 ， 高 电 平 亮 ， 低 电 平 灭 。

E.  按 动“ 启 动 运 行 ”开 关 ，启 动 时 序 电 路 ，即 可 将 微 代 码 写 入 到 E2 PROM

28 16 的 相 应 地 址 单 元 中 。

F . 重 复 C － E步 骤 ， 将 表 3 － 5 的 微 代 码 全 部 写 入 E2 PROM   28 16 中 。

② A.

B. 状 态 。

C. D.

读 微 程 序

将 “ 编 程 开 关 ” 设 置 为 “ 读 ” 状 态 。

“ 运 行 控 制 ” 开 关 置 为 “ 运 行 ” ， “ 运 行 方 式 ” 开 关 置 为 “ 单 步 ”

用 二 进 制 模 拟 开 关 UA 0 ～ UA 5置 6位 微 地 址 。

按 动 “ 启 动 运 行 ” 开 关 ， 启 动 时 序 电 路 ， 读 出 微 代 码 ， 观 察 显 示 灯

LMD 1 ～ LMD24 的 状 态 ，检 查 读 出 的 微 代 码 是 否 与 写 入 的 相 同 ，如 果 不 同 ，则

启东计算机厂有限公司                                     DVCC系列计算机组成原理

将 “ 编 程 开 关 ” 置 为 “ 写 入 ” 状 态 。 重 新 执 行 ① 即 可 。

③

A.

B. 状 态 。

C.

单 步 运 行

“ 编 程 开 关 ” 置 于 “ 运 行 ” 状 态 。

“ 运 行 控 制 ” 开 关 置 为 “ 运 行 ” ， “ 运 行 方 式 ” 开 关 置 为 “ 单 步 ”

系 统 总 清 ， 即 “ 总 清 ” 开 关 拨 0 → 1 。 使 微 地 址 寄 存 器 U14 ～ U 16

清 零 ， 从 而 明 确 本 机 的 运 行 入 口 微 地 址 为 00000 0（ 二 进 制 ） 。

D.   按 动 “ 启 动 运 行 ” 开 关 ， 启 动 时 序 电 路 ， 则 每 按 动 一 次 ， 运 行 一

条 微 指 令 后 停 机 ， 此 时 实 验 机 上 的 微 地 址 显 示 灯 和 微 程 序 显 示 灯 将 显 示 所 读 出 的 一 条 指 令 。

④

A.

B. 状 态 。

C.

连 续 运 行

将 “ 编 程 开 关 ” 置 为 “ 运 行 ” 状 态 。

“ 运 行 控 制 ” 开 关 置 为 “ 运 行 ” ， “ 运 行 方 式 ” 开 关 置 为 “ 连 续 ”

系 统 总 清 ， 即 “ 总 清 ” 开 关 拨 0 → 1 。 使 微 地 址 寄 存 器 U 14 ～ U 16清

零 ， 从 而 明 确 本 机 的 运 行 入 口 微 地 址 为 00000 0（ 二 进 制 ） 。

D.   按 动 “ 启 动 运 行 ” 开 关 ， 启 动 时 序 电 路 ， 则 连 续 运 行 。

启东计算机厂有限公司

实 验 七

DVCC系列计算机组成原理

基 本 模 型 机 的 设 计 与 实 现

一 、   实 验 目 的

1 、 在 掌 握 部 件 单 元 电 路 实 验 的 基 础 上 ， 进 一 步 将 其 组 成 系 统 以 构 造 一 台 基 本 模 型 实 验 计 算 机 。

2 、 设 计 五 条 机 器 指 令 ， 并 编 写 相 应 的 微 程 序 ， 具 体 上 机 调 试 ， 掌 握 整 机 软 硬 件 组 成 概 念 。

二 、 实 验 内 容

1 、 实 验 原 理

部 件 实 验 过 程 中 ， 各 部 件 单 元 的 控 制 信 号 是 人 为 模 拟 产 生 的 ， 而 本 次 实 验 将 能 在 微 程 序 控 制 下 自 动 产 生 各 部 件 单 元 控 制 信 号 ， 实 现 特 定 指 令 的 功 能 。 这 里 ， 实 验 计 算 机 数 据 通 路 的 控 制 将 由 微 程 序 控 制 器 来 完 成 ， CPU  从 内 存 中 取 出 一 条 机 器 指 令 到 指 令 执 行 结 束 的 一 个 指 令 周 期 全 部 由 微 指 令 组 成 的 序 列 来 完 成 ， 即 一 条 机 器 指 令 对 应 一 个 微 程 序 。

⑴ 有 关 微 控 制 器 部 分 在 前 一 实 验 中 已 详 细 介 绍

⑵   主 存 储 器 的 读 、 写 和 运 行

为 了 向 主 存 储 器 RAM 中 装 入 程 序 或 数 据 ，并 且 检 查 写 入 是 否 正 确 以 及 能 运 行 主 存 储 器 中 的 程 序 ， 必 须 设 计 三 个 控 制 操 作 微 程 序 。

· 存 储 器 读 操 作 ： 拨 动 总 清 开 关 后 ， 置 控 制 开 关 SWC 、 SWA 为 “ 0   0 ”

时 ， 按 要 求 连 线 后 ， 连 续 按 “ 启 动 运 行 ”开 关 ， 可 对 主 存 储 器 RAM连 续 手 动 读 操 作 。

· 存 储 器 写 操 作 ： 拨 动 总 清 开 关 后 ， 置 控 制 开 关 SWC 、 SWA 为 “ 0   1 ”

时 ， 按 要 求 连 线 后 ， 再 按 “ 启 动 运 行 ”开 关 ， 可 对 主 存 储 器 RAM进 行 连 续 手 动 写 入 。

· 运 行 程 序 ： 拨 动 总 清 开 关 后 ， 置 控 制 开 关 SWC 、 SWA 为 “ 1   1 ” 时 ，

按 要 求 连 线 后 ， 再 按 “ 启 动 运 行 ” 开 关 ， 即 可 转 入 到 第 0 1 号 “ 取 址 ” 微 指

令 ， 启 动 程 序 运 行 。

上 述 三 条 控 制 指 令 用 两 个 开 关 SWC 、 SWA 的 状 态 来 设 置 ， 其 定 义 如 下 ：

| SWC | SWA | 控制台指令 |
| --- | --- | --- |
| 0 0 1 | 0 1 1 | 读内存 写内存 启动程序 |

⑶   指 令 寄 存 器 介 绍

指 令 寄 存 器 用 来 保 存 当 前 正 在 执 行 的 一 条 指 令 。 当 执 行 一 条 指 令 时 ，  先 把 它 从 内 存 取 到 缓 冲 寄 存 器 中 ， 然 后 再 传 送 到 指 令 寄 存 器 。 指 令 划 分 为  操 作 码 和 地 址 码 字 段 ， 由 二 进 制 构 成 ， 为 了 执 行 任 何 一 条 给 定 的 指 令 ， 必  须 对 操 作 码 进 行 测 试 P ( 1)，通 过 节 拍 脉 冲 T4 的 控 制 以 便 识 别 所 要 求 的 操 作 。

0000

0001

0000

0010

0000

0 0 1 1

0000

0100

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

启东计算机厂有限公司                                     DVCC系列计算机组成原理

“ 指 令 译 码 器 ”根 据 指 令 中 的 操 作 码 进 行 译 码 ， 强 置 微 控 器 单 元 的 微 地 址 ， 使 下 一 条 微 指 令 指 向 相 应 的 微 程 序 首 地 址 。

⑷   输 入 /输 出 设 备

本 系 统 有 两 种 外 部 I/O 设 备 ， 一 种 是 二 进 制 代 码 开 关 KD 0 ～ KD 7 ， 它 作 为 输 入 设 备 INPUT ； 另 一 种 是 数 码 显 示 块 ， 它 作 为 输 出 设 备 OUTPUT 。 例 如 ： 输 入 时 ， 二 进 制 开 关 数 据 直 接 经 过 三 态 门 送 到 外 部 数 据 总 线 上 ， 只 要 开 关 状 态 不 变 ， 输 入 的 信 息 也 不 变 。 输 出 时 ， 将 输 出 数 据 送 到 外 部 数 据 总 线 上 ， 当 写 信 号 （ W/R ） 有 效 时 ， 将 数 据 打 入 输 出 锁 存 器 ， 驱 动 数 码 块 显 示 。

⑸   设 计 指 令

根 据 基 本 模 型 机 的 硬 件 设 计 五 条 机 器 指 令 ： 外 设 输 入 指 令 IN 、 二 进 制 加 法 指 令 ADD 、 存 数 指 令 STA 、 输 出 到 外 设 指 令 OUT 、 无 条 件 转 移 指 令 JMP。 指 令 格 式 如 下 ：

助 记 符

| IN ADD STA OUT JMP 说 明 ： | ad dr ad dr ad dr ad dr |
| --- | --- |

机 器 指 令 码

00 00  0000           ；

000 1   00 00 XXXXXXXX；

00 10   00 00 XXXXXXXX；

00 1 1   00 00 XXXXXXXX；

0 100   00 00 XXXXXXXX；

说   明

“ 外 部 开 关 量 输 入 ”K70～ KD0 的 开 关 状 态 → R0

R0+ [a d dr ] → R0

R0 → [a d dr ]

[a d dr ] → BUS

[a d dr ] → PC

指 令 IN 为 单 字 节 指 令 ，其 余 均 为 双 字 节 指 令 ， XXXXXXXX 为 ad dr 对 应 的

主 存 储 器 二 进 制 地 址 码 。

⑹   基 本 模 型 机 监 控 软 件 的 设 计

本 模 型 机 监 控 软 件 主 要 完 成 从 输 入 设 备 读 入 数 据 ， 进 行 简 单 算 术 运 算 后 ， 将 结 果 存 入 内 存 的 某 个 单 元 ， 最 后 通 过 输 出 设 备 输 出 结 果 。

监 控 软 件 详 细 如 下 ：

地   址              内 容

0000

0001

0010

0 0 1 1

0100

0 1 0 1

0 1 1 0

0 1 1 1

1000

1001

1010

1 0 1 1

0000

0000

1010

0000

1 0 1 1

0000

1 0 1 1

0000

0000

0001

| 助 记 符 说 IN ； “ INPUT ADD［ 0AH ］ ； R0＋ STA［ 0BH ］ ； R0 → | 明 DEV ICE ”→ R0 ［ 0AH ］ → R0 ［ 0BH］ |
| --- | --- |

OUT［ 0BH ］ ；  [0BH ］ → BUS

JMP［ 00H ］  ； 00H → PC

； 自 定 义 参 加 运 算 的 数 ； 求 和 结 果 存 放 单 元

2 、 实 验 步 骤

⑴   根 据 实 验 原 理 设 计 数 据 通 路 框 图 ， 如 图 3 － 12。

⑵   根 据 机 器 指 令 画 出 对 应 的 微 程 序 流 程 图

本 实 验 的 微 程 序 流 程 见 图 3 － 13 ， 当 拟 定 “ 取 指 ” 微 指 令 时 ， 该 微 指 令 的 判 别 测 试 字 段 为 P （ 1 ） 测 试 。 由 于 “ 取 指 ” 微 指 令 是 所 有 微 程 序 都 使 用

输出设备 CE                      CE

DR1(74273)                    DR2(74273)

PC (74161)

LDAD

CPU

RAM

ALU

S3 S2

S1

S0

时序

微控器

CS0

CS1

LDDR2

LDPC

码 器

△ PCB

启东计算机厂有限公司                                     DVCC系列计算机组成原理

的 公 用 微 指 令 ， 因 此 P （ 1 ） 的 测 试 结 果 出 现 多 路 分 支 。 本 机 用 指 令 寄 存 器

的 前 4位 I7 ～ I4作 为 测 试 条 件 ， 出 现 5路 分 支 ， 占 用 5个 固 定 微 地 址 单 元 。

实 验 机 控 制 操 作 为 P（ 4 ） 测 试 ， 它 以 控 制 开 关 SWC 、 SWA作 为 测 试 条 件 ，

出 现 了 3路 分 支 ， 占 用 3个 固 定 微 地 址 单 元 。 当 分 支 微 地 址 单 元 固 定 后 ， 剩

下 的 其 它 地 方 就 可 以 一 条 微 指 令 占 用 控 存 一 个 微 地 址 单 元 随 意 填 写 。

注 意 ： 微 程 序 流 程 图 上 的 单 元 地 址 为 16进 制 。

⑶   根 据 微 程 序 流 程 图 设 计 微 指 令 并 转 换 成 16进 制 代 码 文 件 。

当 全 部 微 程 序 设 计 完 毕 后 ， 应 将 每 条 微 指 令 代 码 化 ， 即 按 微 指 令 格 式  将 图 3 — 13微 程 序 流 程 图 转 化 成 二 进 制 微 代 码 表 ，如 表 3 — 6所 示 ，再 转 换 成 16进 制 代 码 文 件 。

地址总线

ALUB△

AR(74273)

M                                                       LDAR

CN

W/R                             CE      LEDB                        W/R

LDDR1

数据总线

R0B

R0(74374)

LDR0

W/R         译

SWB

CS2

CE

输入设备

IR (74273)

LDIR

图 3-12  数据通路框图

R0→BUS BUS→RAM

RAM→BUS BUS→DR1

DR1→LED

01

01

15

RAM→BUS BUS→PC

RAM→BUS BUS→AR

RAM→BUS BUS→AR

01

01

OUT

0B

JMP

IN

08

SW→R0

09                                0A

PC→AR PC+1

PC→AR PC+1

PC→AR

PC+1

0F

04

07

03

16

RAM→BUS BUS→DR1

01

PC→AR PC+1

13

10

18

12

启东计算机厂有限公司                                     DVCC系列计算机组成原理

运行微程序

01

PC→AR

PC+1

02

RAM→BUS

BUS→IR

08

P （ 1 ）

ADD                                      STA

0C

PC→AR

PC+1

0E

RAM→BUS BUS→AR

0D

| RAM→BUS BUS→DR2 |  |
| --- | --- |
|  | 05 |
| R0→DR1 |  |

06

(DR1)+(DR2) →R0

01

控制台

00          十六进制微地址

10

(SWC SW A） 	P （ 4）

KWE （ 01）           KRD （ 00）  RP （ 11）

11

PC→AR PC+1

14

(SW)→BUS BUS→DR1

17

DR1→RAM

图 3 — 13微 程 序 流 程 图

启东计算机厂有限公司                                     DVCC系列计算机组成原理

表 3-6   二 进 制 微 代 码 表

| 微地址 | S3 S2 S1 S0 M CN WE B1 B0 | A | B | C | UA5 …UA0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 | 0 0 0 0 0 1 0 1 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 | 0 1 0 0 0 0 |
| 0 1 | 0 0 0 0 0 1 0 1 1 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 0 1 0 |
| 0 2 | 0 0 0 0 0 1 0 0 1 | 1 0 0 | 0 0 0 | 0 0 1 | 0 0 1 0 0 0 |
| 0 3 | 0 0 0 0 0 1 0 0 1 | 1 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 1 0 0 |
| 0 4 | 0 0 0 0 0 1 0 0 1 | 0 1 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 1 0 1 |
| 0 5 | 0 0 0 0 0 1 0 1 1 | 0 1 0 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 0 1 1 0 |
| 0 6 | 1 0 0 1 0 1 0 1 1 | 0 0 1 | 1 0 1 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 1 |
| 0 7 | 0 0 0 0 0 1 0 0 1 | 1 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 1 1 0 1 |
| 0 8 | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 1 |
| 0 9 | 0 0 0 0 0 1 0 1 1 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 0 1 1 |
| 0 A | 0 0 0 0 0 1 0 1 1 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 1 1 1 |
| 0 B | 0 0 0 0 0 1 0 1 1 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 1 1 1 0 |
| 0 C | 0 0 0 0 0 1 0 1 1 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 1 0 1 1 0 |
| 0 D | 0 0 0 0 0 1 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 1 |
| 0 E | 0 0 0 0 0 1 0 0 1 | 1 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 1 1 1 1 |
| 0 F | 0 0 0 0 0 1 0 0 1 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 1 0 1 0 1 |
| 1 0 | 0 0 0 0 0 1 0 1 1 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 1 0 0 1 0 |
| 1 1 | 0 0 0 0 0 1 0 1 1 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 1 0 1 0 0 |
| 1 2 | 0 0 0 0 0 1 0 0 1 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 1 0 1 1 1 |
| 1 3 | 0 0 0 0 0 1 0 1 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 1 |
| 1 4 | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 1 1 0 0 0 |
| 1 5 | 0 0 0 0 0 1 1 1 0 | 0 0 0 | 1 0 1 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 1 |
| 1 6 | 0 0 0 0 0 1 0 0 1 | 1 0 1 | 0 0 0 | 1 1 0 | 0 0 0 0 0 1 |
| 1 7 | 0 0 0 0 0 1 1 1 0 | 0 0 0 | 1 0 1 | 0 0 0 | 0 1 0 0 0 0 |
| 1 8 | 0 0 0 0 0 1 1 0 1 | 0 0 0 | 1 0 1 | 0 0 0 | 0 1 0 0 0 1 |

⑷   实 验 接 线

1 、J20，J21 ，J22 接上短路片，

2 、J23，J24 ，J25 ，J26 接左边；

3 、J27,J28  右边；

4 、J29 不接；

5 、JA1 ，JA2 ，JA3 置“接通”；

6 、JA4 置“高阻”；

7 、JA5 置“接通”；

启东计算机厂有限公司                                     DVCC系列计算机组成原理

8 、JA8 置“微程序”

9 、JA6  置“微控”

10 、EXJ1 接 BUS3

⑸   读 写 程 序

① 手 动 方 法 写 微 程 序 参 看 实 验 六 。

手 动 方 法 写 代 码 程 序 （ 机 器 指 令 ） 步 骤 如 下 ：

通 过 上 一 步 将  机 器 指 令 对 应 的 微 代 码 正 确 地 写 入 E2 ROM 28 16 芯 片 后 ， 再 进 行 机 器 指 令 程 序 的 装 入 和 检 查 。

A. 将 “ 编 程 开 关 ” 置 “ 运 行 ” 位 置 ， “ 运 行 控 制 ” 开 关 置 “ 运 行 ” 位

置 ， “ 运 行 方 式 ” 开 关 置 “ 单 步 ” 位 置 。

B.  拨 动 总 清 开 关 （ 0 → 1 ） ， 微 地 址 寄 存 器 清 零 ， 程 序 计 数 器 清 零 。 然

后 使 控 制 开 关 SWC 、 SWA开 关 置 为 “ 0   1 ” ， 按 动 一 次 “ 启 动 运 行 ” 开 关 ，

微 地 址 显 示 灯 LUA0 ～ LUA 5 显 示 “ 01 000 1 ” ， 再 按 动 一 次 “ 启 动 运 行 ”开 关 ， 微 地 址 显 示 灯 LUA0 ～ LUA 5 显 示 “ 0 10 10 0 ” ， 此 时 数 据 开 关 的 内 容 置 为 要 写  入 的 机 器 指 令 ， 再 按 动 一 次 “ 启 动 运 行 ” 开 关 ， 即 完 成 该 条 指 令 的 写 入 。  若 仔 细 阅 读 微 程 序 流 程 ， 就 不 难 发 现 ， 机 器 指 令 的 首 地 址 只 要 第 一 次 给 出  即 可 ， PC会 自 动 加 1 ， 所 以 ， 每 次 按 动 “ 启 动 运 行 ” 开 关 ， 只 有 在 微 地 址 灯  显 示 “ 0 10 10 0 ” 时 ， 才 设 置 内 容 ， 直 到 所 有 机 器 指 令 写 完 。

C.  写 完 程 序 后 须 进 行 检 验 。 拨 动 总 清 开 关 (0 → 1)后 ， 微 地 址 清 零 ， PC 程 序 计 数 器 清 零 ， 然 后 使 控 制 开 关 SWC 、 SWA 为 “ 0 0 ” ,按 动 “ 启 动 运 行 ” 开 关 ， 微 地 址 灯 将 显 示 “ 0 1 0 0 0 0 ” ， 再 按 “ 启 动 运 行 ” 开 关 ， 微 地 址 灯 显  示 为 “ 0 100 1 0 ”，第 三 次 按 “ 启 动 运 行 ”开 关 ，微 地 址 灯 显 示 为 “ 01 0 1 1 1 ”， 此 时 总 线 数 据 显 示 灯 LZD0 ～ LZD 7 显 示 为 该 首 地 址 的 内 容 ， 再 按 动 一 次 “ 启  动 运 行 ” 开 关 ， 微 地 址 灯 显 示 为 “ 0 1000 0 ” ， 2位 数 码 管 即 显 示 RAM 中 的 程  序 。 不 断 按 动 “ 启 动 运 行 ” 开 关 ， 可 检 查 后 续 单 元 内 容 。

注 意 ： 每 次 仅 在 微 地 址 灯 显 示 为 “ 0 10000 ” 时 ， 2位 数 码 管 显 示 的 内 容 才 是 相 应 地 址 中 的 机 器 指 令 内 容 。

②  联 机 读 / 写 微 程 序 和 机 器 指 令

用 联 机 软 件 的 装 载 功 能 将 16进 制 格 式 文 件 （ 文 件 名 为 C8JHE 1 ） 装 入 实  验 系 统 即 可（ 详 细 操 作 见 随 机 软 件 的 README ） 。微 指 令 代 码 是 将 表 3-6 的 24 位 微 代 码 从 左 到 右 分 成 三 个 8位 ， 将 此 三 个 8位 二 进 制 代 码 化 为 相 应 的 十 六 进 制 数 ， 如 表 3-6第 一 行 转 化 为 108 10 5。

⑹

①

A.

运 行 程 序

单 步 运 行 程 序

“ 编 程 开 关 ” 置 “ 运 行 ” 状 态 ，

“ 运 行 方 式 ” 开 关 置 为 “ 单 步 ”

状 态 , “ 运 行 控 制 ” 开 关 置 为 “ 运 行 ” 状 态 。

启东计算机厂有限公司                                     DVCC系列计算机组成原理

B.  拨 动 总 清 开 关 (0 → 1) ， 微 地 址 清 零 ， PC计 数 器 清 零 ， 程 序 首 地 址 为

00H。

C.  按 动 “ 启 动 运 行 ”开 关 ， 即 单 步 运 行 一 条 微 指 令 。 对 照 微 程 序 流 程

图 ， 观 察 微 地 址 显 示 灯 是 否 和 流 程 一 致 。

②   连 续 运 行 程 序

A .   “ 编 程 开 关 ” 置 “ 运 行 ” 状 态 ， “ 运 行 方 式 ” 开 关 置 为 “ 连 续 ”

状 态 , “ 运 行 控 制 ” 开 关 置 为 “ 运 行 ” 状 态 。

B.   拨 动 总 清 开 关 ， 清 微 地 址 及 PC计 数 器 ， 按 动 “ 启 动 运 行 ” 开 关 ，

系 统 连 续 运 行 程 序 。 如 果 要 停 止 程 序 的 运 行 ， 只 需 将 “ 运 行 控 制 ” 开 关 置

为 “ 停 止 ” 状 态 ， 系 统 就 停 机 。

C.   停 机 后 ， 可 检 查 数 码 管 显 示 数 值 或 存 数 单 元 0BH 中 的 结 果 是 否 正

确

。